TEKNİK BÜLTEN

İYON DEĞİŞTİRME HESAPLAMALARI İÇİN ORTAK ÇEVRİM FAKTÖRLERİ

| DÖNÜŞTÜRÜLECEK BİRİM | DÖNÜŞECEĞİ BİRİM | ÇARPIM FAKTÖRÜ |
| --- | --- | --- |
| KAPASİTE |  |  |
| Kgrs/ft3 (CaCO3) | g CaO/l | 1,28 |
| Kgrs/ft3 (CaCO3) | g CaCO3/l | 2,29 |
| Kgrs/ft3 (CaCO3) | eq/l | 0,0458 |
| g CaCO3/l | Kgrs/ft3 (CaCO3) | 0,436 |
| g CaO/l | Kgrs/ft3 (CaCO3) | 0,780 |
| DEBİ |  |  |
| U.S. gpm ft3 | BV/hr | 8,02 |
| U.S. gpm/ft2 | m/hr | 2,45 |
| U.S. gpm | m3/hr | 0,227 |
| BV/min | U.S. gpm ft3 | 7,46 |
| BASINÇ DÜŞÜMÜ |  |  |
| psi/ft | m H2O/m reçine | 2,30 |
|  | g/cm2/m | 230 |
| REJENERANT KONSANTRASYONU |  |  |
| lbs/ft3 | g/l | 16,0 |
| YOĞUNLUK |  |  |
| lbs/ft3 | g/l | 16,0 |
| DURULAMA |  |  |
| U.S. gal/ft3 | BV | 0,134 |

in3      				Cubic inch			16,3871 cm3

ft3				Cubic foot			28,3170 dm3

yd3				Cubic yard			0,7646 m3

UK				British pint (4 gills)		0,5683 lt

UK gal				Imperial gallon		4,5461 lt

US gal				US gallon			3,7854 lt

bbl				US barrel			158,987 lt

bu				US bushel			35,2391 lt

US gal/ft2.min						2,445 m/h

UK gal/ft2.min						2,936 m/h

ft/min								18,29 m/h

in/sn								91,44 m/h

ft/sn								1,09728 km/h

yd/sn								0,9144 m/sn