gr				Grain				64,799 mg

oz				Ounce				28,350 g

lb				Pound				453,592 g

st				British stone			6,350 kg

qr				Quarter			12,701 kg

cwt				Hundredweight		50,802 kg

carat								2 dg

|  | Pieze | Bar | Atmosfer | mm Hg | m H2O | Pascal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pascal | 0,001 | 0,00001 | 9,86.10-6 | 0,0074 | 1,091.104 | 1 |
| Pieze | 1 | 0,01 | 0,00986 | 7,4975 | 0,10193 | 103 |
| Bar | 100 | 1 | 0,98652 | 749,75 | 10,1936 | 106 |
| Atmosfer | 101,366 | 1,01366 | 1 | 760 | 10,3329 | 1,013.106 |
| Kgf/cm2 | 98,096 | 0,981 | 0,96778 | 735,514 | 10 | 9,81.104 |
| m Hg | 133,377 | 1,33377 | 1,316 | 1000 | 13,596 | 1,33.106 |
| m H2O | 9,8096 | 0,09810 | 0,9678 | 73,551 | 1 | 9,80.103 |

# P – M  ALKALİTE  İLİŞKİSİ

M.Alkalite = bikarbonat + karbonat + hidroksit

P.Alkalite = ½ Karbonat + hidroksit

1) Eğer P.Alkalite = 0 ise; M.Alkalite = bikarbonat (karbonat ve hidroksit yok)

2) Eğer P.Alkalite < ½ M.Alkalite ise; M.Alkalite = bikarbonat + karbonat ,

a) P.Alkalite x 2 = Karbonat

b) M.Alkalite – Karbonat = Bikarbonat

3) Eğer P.Alkalite = ½ M.Alkalite ise; M.Alkalite = karbonat

4) Eğer P.Alkalite > ½ M.Alkalite ise; M.Alkalite = karbonat + hidroksit

a) 2 x P.Alkalite – M.Alkalite = Hidroksit

b) M.Alkalite – Hidroksit = Karbonat

5) Eğer P.Alkalite = M.Alkalite ise; tamamı hidroksit.

6) Ne bikarbonat ve hidroksit, ne de karbon dioksit ve karbonat birlikte bulunmaz.