KÖMÜRLERİN YANMASINDAN ÇIKAN KİRLETİCİLERİN EMİSYON FAKÖRLERİ

| Yakıcı Şekli | Tanecik Kg/ton (a) | Kükürt oksitler Kg/ton (b) | Azot oksitler Kg/ton (c) | Karbon monoksitler Kg/ton | Uçucu organik Kg/ton (d) | Metan Kg/ton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulverize Kuru | 5 X A | 19,56 (17,54) A | 10,5 (7,5) (f) A | 0,3 A | 0,04 A | 0,015 A |
| Pulverize Islak | 3,5 X (e) D | 19,56 (17,54) A | 17 C | 0,3 A | 0,04 A | 0,015 A |
| Siklon fırın | 1 X (e) D | 19,56 (17,54) A | 18,5 B | 0,3 A | 0,04 A | 0,015 A |
| Hareketli mazgal | 30 B | 19,56 (17,54) A | 7 A | 2,5 A | 0,04 A | 0,015 A |
| Kül püskürtmeli siklon | 0,5 B | 19,56 (17,54) A | 7 A | 2,5 A | 0,04 A | 0,015 A |
| Kül püskürtmesiz siklon | 6 X A | 19,56 (17,54) A | 7 A | 2,5 A | 0,04 A | 0,015 A |
| Mazgal üstü denetimsiz | 8 B | 19,56 (17,54) A | 3,25 A | 3 B | 0,04 A | 0,015 A |
| Siklon sonrası | 4,5 B | 19,56 (17,54) A | 3,25 A | 3 B | 0,04 A | 0,015 A |
| Mazgal altı denetimsiz | 7,5 B | 15,54 B | 4,75 B | 5,5 B | 0,65 A | 0,4 A |
| Siklon sonrası | 5,5 C | 15,54 B | 4,75 B | 5,5 B | 0,65 A | 0,4 A |
| Elle yakma | 7,5 D | 15,54 D | 1,5 D | 45 D | 5 D | 4 A |

(a) Tanecikler kömürün kül içeriği (X) cinsinden gösterilir. (Kül (X) = % 12 ise, tanecik 12 x 5 = 60 kg/ton)

(b) Toplam kükürt oksitler SO2 cinsinden hesaplanır. Parantez değerleri linyit emisyonları içindir.

(c) Azot oksitler NO2 cinsinden ifade edilir. Genel olarak NOx içinde % 95-99 NO, kalanı NO2 olarak bulunur. NOx olarak belirlemek için faktör (0,66) ile çarpılır.

(d) C2 - C16 arası hidrokarbonları gösterir.

(e) Uçucu kül püskürtmesi yapıldığında kontrol edilemeyen tanecik emisyonları

(f) Parantez değeri tanjantiel yakma sistemi içindir.

Büyük harfler emisyon faktör sıralamasını gösterir.

BURAK KİMYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.                                                                                                               HAZİRAN 2002