AKARYAKIT YANMALARINDA EMİSYON FAKTÖRLERİ

| Yakıcı Tipi (a) |  | Tanecik Kg/103 lt | Kükürt oksitler Kg/103 lt (b) | Azot oksitler Kg/103 lt (c) | Karbon monoksitler Kg/103 lt (d) | Uçucu organikler Kg/103 lt | Metan Kg/103 lt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuvvet santralı | Ağır fuel oil | (e) | 19.S | 8 | 0,6 | 0,030 | 0,030 |
| Sanayi tipi yakıcı | Ağır fuel oil | (e) | 19.S | 6,6 (f) | 0,6 | 0,034 | 0,120 |
|  | Hafif fuel oil | 0,24 | 17.S | 2,4 | 0,6 | 0,024 | 0,006 |
| Ticari tip yakıcı | Ağır fuel oil | (e) | 19.S | 6,6 | 0,6 | 0,140 | 0,057 |
|  | Hafif fuel oil | 0,24 | 17.S | 2,4 | 0,6 | 0,040 | 0,026 |
| Evsel yakıcı | Hafif fuel oil | 0,30 | 17.S | 2,2 | 0,6 | 0,850 | 0,214 |

(a) Yakıcı üst ısıl değerine göre sınıflandırılabilirler.Termik santral yakıcıları : > 106x109 J/hr	           Ticari tip yakıcılar : 0,5x109 – 10,6x109 J/hr

Sanayi tipi yakıcılar	  : 10,6x109 – 106x109 J/hr        Evsel yakıcılar	   : < 0,5x109 J/hr

(b) S yakıtta bulunan % Kükürt miktarıdır.

(c) NO2 cinsinden azot oksitler. Evsel yakıcılar dışında tüm yakıcılardan çıkan NOx içindeki NO miktarı %95’dir.

(d) CO emisyonları, yanma tam değilse, bu değerin 10 – 100 katına çıkabilir.

(e) Akaryakıtların yanmasından çıkan tanecik emisyonları, yakıtın numarası ve kükürt içeriği ile bağıntılıdır.

No 6 için 12,5. S + 0,38 kg/103 lt. No 4 için 0,88 kg/103 lt dir.

(f) NOx emisyonları yakıtın azot içeriğine çok sıkı bağlı olup, ampirik olarak hesaplanabilir. Kg NO2 / 103 lt = 2,75 + 50 (N) 2 formülünde N, yakıtın azot içeriğidir. Azot içeriği > 0,5 % olan ağır fuel oil için 15 kg NO2 / 103 lt emisyon faktörü olarak kullanılabilir.

DOĞAL GAZ YANMALARINDA EMİSYON FAKTÖRLERİ

| Tipi (106 Btu/hr ısı girişi) | Tanecik Kg/106 m3 | Kükürt oksitler Kg/106 m3 | Azot oksitler Kg/106 m3 | Karbon monoksit Kg/106 m3 | Uçucu organikler Kg/106 m3 | Metan Kg/106 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuvvet santralı (>100) | 16 – 80 B | 9,6 A | 8800(d) A | 640 A | 23 C | 4,8 C |
| Sanayi tipi yakıcı (10 – 100) | 16 – 80 B | 9,6 A | 2240 A | 540 A | 44 C | 48 C |
| Evsel ve Ticari yak.(<10) | 16 – 80 B | 9,6 A | 1600 A | 320 A | 84 C | 43 C |

(a) Doğal gazın kükürt içeriğinin ortalama 4600 gr/106 Nm3 olduğu kabul edilmiştir.

(b) NO2 cinsinden (Toplam NOx’in %95’inin NO şeklinde olduğu bulunmuştur.

(c) Tam yanma olmadığında bu değerin 10 – 100 katına çıkabilir.

(d) Tanjantiel yakıcılarda 4400 kg/106 m3 alınır. Düşük yüklerde, bu faktörler, yük azaltma katsayısı ile çarpılacaktır.

BURAK KİMYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.                                                                                                              HAZİRAN 2002