|  | UNSUR | KİMYASAL YAPI | SEBEP OLDUĞU PROBLEM | ŞARTLANDIRMA YÖNTEMİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| süspans (askıda) katı | bulanıklık | Organik ve inorganik katılar oluşturur. Analizde (Görünüm) olarak verilir. | Suya kötü bir görünüm verir. Devreler de ve kazanlarda birikim oluşturur. | Dinlendirme,tane büyütme,filtrasyon |
|  | renk | Analizde suyun bir özelliği olarak gösterilir. | Kazanda köpürmeye neden olur. Ürün üzerinde leke bırakır. | Tane büyütme,filtrasyon,klorlama,aktif karbon filtre |
|  | yağ | Analizde yağ olarak verilir. | Kazanda kışır, çamur ve köpürmeye neden olur.Üründe leke bırakır.Isı transferini engeller. | Ayırma,süzme,filtrasyon,seperasyon |
|  | süspans katı | Suda çözünmeyen maddeler olarak ifade edilir. | Tüm sistemde birikim oluşturur. | çöktürme,dinlendirme,filtrasyon |
| çözünmüş katı maddeler | sertlik - Geçici (Bikarbonat) - Kalıcı (Karbonat vd.) | Ca ve Mg tuzları (CaCO3) yada Fr cinsinden ifade edilir. | Tüm sistemde kışır oluşturur. Tekstil işlemlerinde problem yaratır. | yumuşatma,damıtma,kazan suyu şartlandırma |
|  | alkalite | Bikarbonat (HCO3)-, Karbonat (CO3)= Hidroksit (OH)-, CaCO3) cinsinden ifade edilir. | Kazanda birikime ve köpürmeye sebeb olur.CO2 nin kaynağıdır.Bu nedenle korozyona sebeb olur. | kireç, kireç-soda yumuşatma, asitle muamele, yumuşatma,demineralize,dealkalize, reverse osmos |
|  | serbest mineral asitleri | H2SO4, HCl, HNO3, H2CO3 (CaCO3)cinsinden ifade edilir. | Asit korozyonu | nötralizasyon |
|  | klorür | Cl- | Suyun korozif karakterini arttırır | demineralize – reverse osmos |
|  | sülfat | SO4= | Kışır oluşumuna neden olur. | demineralize – reverse osmos |
|  | nitrat | NO3- | İçme suyunda istenmez | demineralize – reverse osmos |
|  | silis | SiO2 | Sistemlerde silikat kışırı oluşturur. Yüksek basınçta taşınarak türbin kanatlarında birikim yapar. | demineralize – reverse osmos |
|  | demir | Fe++ Ferrus Fe+++ Ferrik | Suya tortu ve renk verir. Üretim proseslerinde problem yaratır. | havalandırma,filtrasyon, katyon değiştirici, kireç yumuşama, demir oksitleme, çökmeye mani olma |
|  | mangan | Mn++ | Demirin aynısıdır. | Demirin aynısıdır. |
|  | florür | F- | İçme sularında istenmez. | Mg(OH)2 veya Ca3(PO4)2 veya kemik külü ile absorbe edilir. |
| çözünmüş gazlar | karbondioksit | CO2 | Buhar ve kondens hatlarında korozyona neden olur. | havalandırma,degazör,nötralizasyon,film yapıcı ve nötralize edici aminler |
|  | oksijen | O2 | buhar ve kondens hatlarında korozyona neden olur. | degazör ve oksijen tutucular |
|  | hidrojen sülfür | H2S | Suya koku verir.Korozyona neden olur | havalandırma, klorlama,bazik anyon değiştirici |
|  | amonyak | NH3 | Bakır ve çinko alaşımlarında korozyona neden olur. | klorlama, degazör, |
| ortak | iletkenlik | microohm/cm,mikrosiemens/cm özgül iletkenlik | suda çözülmüş katı madde miktarını belirler. | demineralize,reverse osmos |
|  | çözünmüş katılar toplamı | Su içinde çözünmüş katı maddeler toplamı | Kazanda köpürmeye neden olur. | demineralize,reverse osmos |
|  | toplam katılar | Su içinde çözünmüş ve çözünmemiş tüm maddeler toplamı | Suda çözünmüş ve askıda katı madde problemlerinin tamamını yaratır. | demineralize,reverse osmos |
|  | pH | Sudaki hidrojen iyonu konsantrasyonu pH = -log(H+) | Sudaki asitliğin veya alkaliliğin ölçüsüdür. | pH alkali maddelerle yükselir,asidik maddelerle düşer |
|  | pHs | Satürasyon (doyma) pH değeri, | pH – pHs>1 Taş yapıcı su pH – pHs>+0,6 korozif su pH – pHs= (+0,6) – (+1) kararlı su | blöf ve pH ayarlama |

BURAK KİMYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.                                                                                                        B.K. TEMMUZ 2001