TEKNİK BÜLTEN

TSE İÇME SUYU STANDARDI ( TS 266 )

| ÖZELLİK | SINIF I |  | SINIF II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Önerilen Değer | Max. Değer | Max. Değer |
| Sıcaklık C | 25 | 25 | 25 |
| PH | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 9,2 | 6,5 – 8,5 |
| Renk mg/lt Pt skalası | 1 | 20 | 1 |
| Bulanıklık | 5 | 25 | 5 |
| İletkenlik S/cm | 400 | 2000 | 650 |
| Klorür mg/lt Cl | 25 | 600 | 30 |
| Serbest klor mg/lt Cl2 | 0,1 | 0,5 | - |
| Sülfat mg/lt SO4 | 25 | 250 | 25 |
| Kalsiyum mg/lt Ca | 100 | 200 | 100 |
| Magnezyum mg/lt Mg | 30 | 50 | 30 |
| Sodyum mg/lt Na | 20 | 175 | 20 |
| Potasyum mg/lt K | 10 | 12 | 12 |
| Alüminyum mg/lt Al | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
| Kuru madde mg/lt 180C’de | - | 1500 | 500 |

- Sınıf I  Kaynak suları dışındaki içme ve kullanma suları

- Sınıf II Kaynak suları

TOKSİK MADDELER

| ÖZELLİK | SINIF I |  | SINIF II |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Önerilen Değer | Max. Değer | Max. Değer |
| Arsenik g/lt As | - | 50 | 50 |
| Kadmiyum g/lt Cd | - | 5 | 5 |
| Siyanürler g/lt CN | - | 50 | 50 |
| Krom g/lt Cr | - | 50 | 50 |
| Cıva g/lt Hg | - | 1 | 1 |
| Nikel g/lt Ni | - | 50 | 50 |
| Kurşun g/lt Pb | - | 50 | 50 |
| Antimon g/lt Sb | - | 10 | 10 |
| Selenyum g/lt Se | - | 10 | 10 |
| İnsektisitler g/lt | - | 0,1 | 0,1 |
| PCB ler g/lt | - | 0,1 | 0,1 |
| Herbisitler g/lt | - | 0,1 | 0,1 |
| Üç maddenin toplamı g/lt | - | 0,5 | 0,5 |